# CR5 手眼标定与 ICP 视觉伺服复现记录

项目：D455 eye-in-hand 手眼标定 + 点云 ICP 闭环伺服

## 1. 项目目标

本文档用于复现本项目的核心开发流程：D455 深度相机固定在 DOBOT CR5 末端，先完成 eye-in-hand 手眼标定，再通过点云 ICP 估计当前视角到参考模板视角的偏差，最后驱动机械臂闭环补偿，使当前点云回到参考帧。

## 2. 环境与硬件

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 机械臂 | DOBOT CR5 |
| 相机 | Intel RealSense D455，安装在机械臂末端 |
| 标定板 | 棋盘格，8 × 11 内角点，20 mm 方格 |
| 系统 | ROS2 Humble |
| 机械臂驱动 | src/DOBOT_6Axis_ROS2_V4 |
| 相机驱动 | src/realsense-ros |
| 核心包 | src/icp_servoing |

## 3. 启动顺序

### 终端 1：启动机械臂

ros2 launch cr_robot_ros2 dobot_bringup_ros2.launch.py

### 终端 2：启动 D455 点云

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py pointcloud.enable:=true

### 终端 3：启动 ICP 伺服程序

cd ~/Robot_Arm_Project

source install/setup.bash

bash scripts/run_icp_servo.sh

| 键 | 功能 |
| --- | --- |
| r | 录制模板点云，5 帧融合后建立 ICP 金字塔 |
| 1-6 | 按预设关节增量制造小/中/大扰动 |
| m | 执行一次 ICP 估计和补偿 |
| a | 闭环对齐，最多 15 次 |
| H/h | 记录 home / 回到 home |
| q | 退出 |

## 4. 手眼标定

固定棋盘格，使相机在多个末端位姿下都能完整看到棋盘，执行：

python3 scripts/handeye_chessboard.py

采集流程：机械臂自动移动到多个小幅扰动态；每帧用 solvePnP 求棋盘到相机的位姿；过滤角点不完整、重投影误差大和距离异常的数据；最后用 AX = XB 求解相机到工具坐标系的手眼矩阵。

A X = X B

X = Tcamera_in_tool

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 有效帧数 | 10 |
| 运动对数 | 44 |
| 棋盘格重投影 RMSE | 约 0.37–0.42 px |
| 棋盘格距离 | 约 645–717 mm |
| T_camera_in_tool 平移 | [8.17, 89.52, -300.96] mm |
| T_camera_in_tool 姿态 | [-2.05, -0.08, -12.23] deg |

图 1 手眼标定角点检测

## 5. 标定验证

执行：

python3 scripts/verify_calib.py

验证方法：将多帧棋盘格角点统一变换到基座坐标系，检查同一个固定棋盘在世界坐标中的一致性。

Pbase = Tbase_tool · Tcamera_in_tool · Pcamera

验收判据：RMS < 3 mm 时，可用于 ICP 视觉伺服。

图 2 手眼标定误差验证

## 6. ICP 伺服流程

启动机械臂和相机

-> 启动 scripts/run_icp_servo.sh

-> 按 r 录制模板

-> 按 1-6 人为扰动机械臂

-> 按 m 做单步补偿，或按 a 做闭环对齐

图 3 闭环 ICP 伺服

核心链路如下：

当前点云 + 模板点云

-> 金字塔 ICP 得到 T_icp

-> T_delta = X · T_icp · X⁻¹

-> T_correction = T_delta⁻¹

-> 提取平移和旋转，按比例补偿

-> 雅可比伪逆求关节增量

-> JointMovJ 执行

Ticp: current → template

Tdelta = X · Ticp · X−1

Tcorrection = Tdelta−1

Ttarget = Tcur · partial(Tcorrection)

当前稳定版本采用 JointMovJ，不使用 MovL。原因是本项目 CR5 固件下 MovL 兼容性不稳定，关节移动更可靠。

## 7. ICP 金字塔实现

录制模板时只做一次预处理：5 帧点云融合，先 5 mm 体素压缩，再建立 20/10/5 mm 三层模板金字塔。每层预建 KDTree，后续补偿只对当前点云降采样并查询已有树。

| 层级 | 体素 | 最近邻阈值 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 20 mm | 100 mm |
| L1 | 10 mm | 50 mm |
| L2 | 5 mm | 25 mm |

该优化把单次 ICP 从约 25 s 降到约 0.5 s 量级。

## 8. 控制参数

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 模板录制帧数 | 5 |
| 收敛判据 | ¦t¦ < 10 mm 且 ¦r¦ < 1° |
| 最大闭环次数 | 15 |
| 单步平移限幅 | 30 mm |
| 补偿比例 | 第 1–2 步 70%，第 3–5 步 50%，第 6 步后 20% |
| ICP RMSE 门控 | < 60 mm |
| ICP inliers 门控 | ≥ 500 |
| ICP 平移门控 | < 500 mm |
| ICP 旋转门控 | < 60° |
| 机械臂速度 | 15% |
| 碰撞等级 | 5 |

CR5 初始化顺序：

ClearError -> DisableRobot -> EnableRobot -> SpeedFactor -> SetCollisionLevel(5)

不要额外调用 PowerOn。该调用在本项目设备上会导致异常下电或状态不一致。

## 9. 坐标与单位约定

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 手眼矩阵 | X = Tcamera_in_tool |
| 机器人位姿 | G = Tbase_tool，来自 ToolVectorActual |
| ToolVectorActual RPY | Rot.from_euler('xyz', [rx, ry, rz], degrees=True) |
| AX=XB | A = Gj−1 · Gi，B = Cj · Ci−1 |
| ICP 内部单位 | 米 |
| 机械臂链路单位 | 毫米 |

Tinit[:3,3] 需要从 mm 除以 1000

Ticp 表示 current → template

Ttarget = Tcur · partial((X · Ticp · X−1)−1)

## 10. 复现实验检查表

- /camera/camera/depth/color/points 有点云。

- /dobot_msgs_v4/msg/ToolVectorActual 有有效 TCP 位姿。

- scripts/handeye_chessboard_result.json 存在。

- 机械臂附近无障碍物，碰撞等级为 5。

- 重投影误差约小于 0.5 px，标定 RMS 小于 3 mm。

- 按 r 后能看到三层金字塔点数输出。

- 按 m 后能看到 RMSE、inliers、overlap 和补偿量。

## 11. 常见问题

### 点云收不到

- 确认相机启动命令包含 pointcloud.enable:=true。

- 确认订阅话题为 /camera/camera/depth/color/points。

### 补偿方向反了

- 检查 X = T_camera_in_tool 是否被误写成 T_tool_in_camera。

- 检查 ICP 输出是否按 current → template 使用。

- 检查 T_correction = inverse(T_delta) 是否遗漏。

### ICP 匹配点不足

- 模板录制时视野内应包含稳定几何结构。

- 扰动不宜过大，先用 1 或 4 小扰动验证。

- 检查深度图是否有大面积空洞。

### 机械臂移动失败

- 程序会执行 recover：ClearError → DisableRobot → EnableRobot → SpeedFactor → SetCollisionLevel。

- 若仍失败，检查控制柜状态、急停、碰撞状态和网络连接。

- 若出现 -40001 或 ToolVectorActual 中 xyz 全 0，建议重启驱动。

## 12. 夹爪 TCP 标定（已完成）

夹爪安装后，默认 tool=0 的 TCP 不再等于实际夹爪工作点。本项目已使用固定尖点 pivot calibration 完成夹爪 TCP 标定。

### 目标

- 得到 T_flange_tcp_gripper，即法兰/默认工具坐标系到夹爪实际工作点的位姿。

- 将新的 TCP 写入机器人控制器，或在代码中作为工具偏置使用。

- 验证夹爪尖端在多姿态下指向同一空间点，误差控制在毫米级。

### 固定尖点法

固定一个尖点或小球作为空间参考

-> 用夹爪尖端轻触同一参考点

-> 采集 6-10 个不同姿态的 ToolVectorActual

-> 求解 TCP 相对法兰/默认工具坐标系的平移偏置

-> 保存样本和结果

-> 多姿态回点验证

计算模型：

pbase_fixed = Rbase_tool_i · ptool_tcp + tbase_tool_i

多帧联立最小二乘，求解 p_tool_tcp 和 p_base_fixed。

### 实际结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 样本数 | 10 |
| tcp_offset_tool_mm | [-18.971, 38.867, 56.246] mm |
| 固定点基座坐标 | [-301.055, 376.630, 269.670] mm |
| 平均残差 | 0.712 mm |
| 最大残差 | 0.905 mm |
| 残差标准差 | 0.134 mm |

平均残差和最大残差均小于 1 mm，本次夹爪 TCP 标定通过。

### 已实现文件

- scripts/tcp_calibration/tcp_pivot_calibrator.py：拖拽采集、解算并保存 TCP。

- scripts/tcp_calibration/tcp_analyze_json.py：复算残差、逐样本诊断和剔除样本分析。

- scripts/tcp_calibration/tcp_calibration_20260706_150548.json：本次 10 组样本及最终结果。

- scripts/tcp_calibration/README.md：操作步骤、数学模型和安全说明。

### 复算命令

python3 scripts/tcp_calibration/tcp_analyze_json.py \

scripts/tcp_calibration/tcp_calibration_20260706_150548.json

## 13. 当前开发进度（2026-07-09）

### 13.1 ICP 与收敛控制

- 闭环最大执行次数由 15 次调整为 30 次。

- ICP 使用 20/10/5 mm 三层 point-to-point 金字塔；进入精修区间后增加 L3 point-to-plane。

- 每层及整次 ICP 均输出耗时、RMSE、inliers 和 overlap。

- 最终收敛只使用 ICP 残差判断；T_cur-T_ref 误差仅打印监控，不参与控制判定。

- 精修采用分段增益和限幅：中段约 70%/4 mm，末段约 50%/2 mm，小于最终阈值后连续确认。

- 模板融合后先生成一次 5 mm 基础点云，再由该结果构建金字塔，避免 L2 重复处理原始大点云。

### 13.2 标定采集

- 手眼标定已改为拖拽机械臂后按键采集位姿和图像，再按键统一计算。

- 每次结果保存到独立运行目录，不覆盖历史标定文件。

- GetPose() 使用无可选参数格式，避免旧固件对 user=0,tool=0 返回 -40001。

### 13.3 CR5 MovJ 兼容结论

当前 CR5 固件使用旧版位置参数格式：

MovJ(x,y,z,rx,ry,rz)

| 指令格式 | 现场结果 |
| --- | --- |
| MovJ(x,y,z,rx,ry,rz) | ErrorID=0 |
| MovJ(x,y,z,rx,ry,rz,0,0,20,20,0) | ErrorID=0 |
| MovJ(pose={...}) | -30001 |
| 六个位置参数后追加命名 a/v/cp | -1 |

ICP 补偿目前直接发送笛卡尔 MovJ，已删除 Jacobian 伪逆和关节运动兜底。ErrorID=0 只表示队列接收，不能代表轨迹已经执行完成。

到位判定：

发送 MovJ

-> 轮询 ToolVectorActual，确认 TCP 已启动

-> 连续 3 帧满足目标残差 <= 1.0 mm / 0.15 deg

-> 判定到位

运动等待期间每 150 ms 查询 RobotMode()。若进入 9 (ERROR) 或 11 (COLLISION)，立即查询并打印 GetErrorID()，且不自动清错，以保留故障现场。

当前待查：大位移 ICP 目标虽然收到 MovJ ErrorID=0，控制器仍可能在后续规划或逆解阶段进入 Error。下一轮需依据 RobotMode + GetErrorID 区分目标不可达、关节限位、奇异位姿或碰撞。

### 13.4 持续伺服 C++ 模块化

continuous_icp_servo 已从单文件拆分为职责模块：

- types：公共点云、矩阵、位姿和 ICP 结果类型。

- geometry：欧拉角、位姿矩阵和几何变换。

- point_cloud_utils：体素降采样与点云工具。

- spatial_index：空间索引和金字塔层。

- icp_solver：Kabsch/ICP 求解。

- handeye_loader：手眼标定矩阵加载。

- continuous_icp_servo_node：ROS2 编排、状态机和机械臂控制入口。

模块化版本已通过：colcon build --packages-select continuous_icp_servo，1 package finished。

### 13.5 夹爪 TCP 标定

- 固定尖点 pivot calibration 已完成。

- 10 组样本全部参与解算。

- TCP 工具坐标偏移为 [-18.971, 38.867, 56.246] mm。

- 平均/最大残差为 0.712/0.905 mm，标定通过。

- 原始样本、结果和诊断工具均保存在 scripts/tcp_calibration。